- 查看检查原始数据

原始数据如图所示

这是管线数据的shapfile文件

文件中有点文件和线文件

每一个点文件都应对应一个线文件，查看一下点文件和线文件是否一一对应。

- 匹配数据

2.1导入数据

将数据导入到ArcGIS Desktop中去

点击图示位置添加数据

打开shp文件所在位置

将文件添加进来

数据添加完成后如图所示

左侧的图层栏中上半部分为点数据下半部分为线数据

每一个点数据都与一个线数据相对应

2.2修改Field标签

打开其中一个点数据的属性表（上图打开的是供电管线信息的点数据）

打开配置文件的模板（一般为XML格式）

打开后查看Filed标签

这是软件识别的字段名称和用户使用的名称的映射

- 每一个Iten中sys是固定的是软件所识别的字段名称，一般不做更改

- User的值为属性表中对应的字段名

注意字段名一定要以Name为准而不是Alias（为防止出错最好保持Name和Alias一致）

Filed的所有Iten标签从上到下依次为

- 线ID

- 起始点ID

- 终点ID

- 开始点高程

- 终止点高程

- 管道直径

- 管道材质

- 埋设方式

- 点ID

- 点高程

- 点特征（是否为转折点，直线点）

- 附属物（如有无井盖）

- 井盖类型

PS：其中（1）-（8）为线属性。（9）-（13）为点属性

首先打开一个点的属性表根据属性字段的类别匹配XML文件中的user属性

如图点高程对应的字段为PointElev将Item中的user改成PointElev

注意：user的值应该对应Name的值

线数据也按相同的方式处理

处理完成后就完成了Field标签的修改

- 产生投影文件

打开原始版本的管线处理工具

打开后界面如下图所示

- 工程文件选择任意一个位置并设置一个文件名（不重要因为并不需要使用此软件处理数据，只为了生成一个投影文件）。

- 选择对应的管网类型

- 选择对应的管线文件，此处选择对应的线的shapfile即可

- 选择对应的管点文件，此处选择对应的点的shapfile即可

- 这里先在6处加载虚拟机或者服务器的DEM文件，前面的IP地址是自己虚拟机所对应的IP地址（如何查看IP地址见后方备注）

投影文件位置查找

首先打开运行

输入虚拟机或者服务器的IP点击确定

打开服务器位置

按图示地址找到投影文件的位置，复制这个地址到6位置

- 填写完数据连接后选择地形级别这里选择最高即可

所有数据填写完毕后点击下一步

点击设置

设置相应的参数

设置完成后点击另存

输入名字后点击保存。

备注（如何查看虚拟机IP地址）

打开虚拟机以后双击网络打开网络配置

在网络配置中双击配置文件

即可看到虚拟机的IP地址

PS：此处IP地址、主机的虚拟机的网络适配器设置、虚拟网络编辑器中的IP地址应该在同一子网中但是互不相同才可以互相访问

这三处的IP地址应该保持相同。

- 完善配置文件

打开刚才匹配过字段的XML文件

（1）<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

这一行为XML文件的信息

（2）

<SDEInfo server="10.168.17.245" instance="5151" database="" user="sde" password="sde" version="SDE.DEFAULT" />

这一段信息为服务器的信息

server的值为服务器端的IP地址

instance的值为端口号

user的值为服务器的SDE的用户名

Password为SDE的密码

（3）

<PipeMaterial Well="well_zhuan" bizi="bizi" info="well是井壁材质 bizi是雨水篦子  先根据Pipe的text字段去配置，如果找不到，就按type类型去配置  管线共八大类">

<Item name="电力" material="pipelinedl" type="Electricity" />

<Item name="电信" material="pipelinedx" type="Telegraphy" />

<Item name="给水" material="pipelinegs" type="FeedWater" />

<Item name="排水" material="pipelinews" type="Sewage" />

<Item name="燃气" material="pipelinerq" type="Gas" />

<Item name="热力" material="pipeline_rl" type="Energetics" />

<Item name="工业" material="pipeline_gy" type="Industry" />

<Item name="综合" material="pipeline_qs" type="Unknown" />

<Item name="雨水" material="pipelineys" type="Rain" />

<Item name="电视" material="pipeline_ds" type="Television" />

<Item name="路灯" material="pipeline_ld" type="Road" />

<Item name="缺省" material="pipeline_qs" type="Unknown" />

</PipeMaterial>

这一个标签设置的是不同管线的材质

（4）

<Filed text="线和点表的字段对应">

<Item sys="LineID" user="LINEID" />

<Item sys="SPointID" user="STARTID" />

<Item sys="EPointID" user="ENDID" />

<Item sys="SDeep" user="STARTDEEP" />

<Item sys="EDeep" user="ENDEEP" />

<Item sys="Diam" user="Diameter" />

<Item sys="Mat" user="MATERIAL" />

<Item sys="Layout" user="LAYOUTYPE" text="埋设方式" />

<Item sys="PointID" user="PointID" text="管点编号" />

<Item sys="PointElev" user="PointElev" text="地面高程" />

<Item sys="PointType" user="PointType" text="特征" />

<Item sys="Attach" user="Attach" text="附属物" />

<Item sys="WellType" user="WellType" text="井盖类型" />

</Filed>

这一段使我们之前匹配过的用户和系统字段名信息

（5）  <UserSetting text="值域映射 Layout\WellType无井圆井方井">

<Layout>

<Item user="套管" sys="直埋" />

<Item user="直埋" sys="直埋" />

<Item user="顶管" sys="直埋" />

</Layout>

<PointType>

<Item user="直线点" sys="直线点" />

<Item user="转折点" sys="转折点" />

<Item user="预留口" sys="预留口" />

<Item user="" sys="" />

<Item user="三分支" sys="三通" />

<Item user="非普查" sys="" />

<Item user="井边点" sys="" />

<Item user="三通" sys="三通" />

<Item user="四通" sys="四通" />

<Item user="五分支" sys="五通" />

<Item user="四分支" sys="四通" />

<Item user="多通点" sys="" />

</PointType>

<Attach>

<Item user="" sys="" />

<Item user="检修井" sys="设备点标记" />

<Item user="阀门" sys="阀门" />

<Item user="阀门井" sys="设备点标记" />

<Item user="人孔" sys="设备点标记" />

<Item user="污水检修井" sys="" />

<Item user="污篦" sys="" />

<Item user="雨水检修井" sys="" />

<Item user="雨篦" sys="" />

</Attach>

<WellType>

<Item user="" sys="无井" />

<Item user="圆" sys="圆井" />

<Item user="方" sys="方井" />

</WellType>

</UserSetting>

这一段代码是值域映射，将用户字段的值域中的值映射成系统可以识别的值

（6）

<Pipe cityname="德州" datasetname="dztest" ShpPath="D:\data\dezhou" MaterialPath="D:\data\管线材质new" outPutDir="D:\data\管线处理后dztest" demLink="\\10.168.17.245\GeniusWorld\data\dem\dem_globe_v2" demLevel="10" coordFilePath="D:\data\dezhou_bj_54.spatial" CopyToDir="\\10.168.17.245\GeniusWorld" CopyToCityName="dztest">

Pipe标签中的内容是输入输出文件的位置：

Cityname的值一般为城市的中文名（可自由设置）

Databasename的值为城市名字的拼音首字母加上TEXT（可自由设置）

ShapfilePath的地址是shapfile文件夹所在的目录（不是shapfile的目录因为要进行批量处理）

MateriaPath的地址是存储管线材质的文件夹

outPutDir的值为处理后文件的输出位置选择本机的一个位置保存

demlink的值为服务器上的DEM文件存储的位置，要和刚才生成坐标文件的DEM文件保持一致。（网络地址）

demLevel的值选择dem文件提供的最高级别，也要和刚才生成的坐标文件保持一致

coordFilePath的值为刚才生成投影文件的地址

CopyToDir的地址是要发布到服务器上的位置（网络地址）

CopyToCityName的值为在服务器中生成的文件名

（7）

<Item name="GD" text="供电" type="电力" lineshp="GDLINE" pointshp="GDPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipelinedl" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipelinedl" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="dlgdy" />

<Material name="方井盖" text="dlgdf" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="铜" text="pipelinedl" />

<Model name="检修井" text="" />

</Item>

<Item name="LD" text="路灯" type="电力" lineshp="LDLINE" pointshp="LDPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipeline_ld" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipeline_ld" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="dlldy" />

<Material name="方井盖" text="ludeng_fang" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="铜" text="pipeline_ld" />

<Model name="检修井" text="" />

</Item>

<Item name="RS" text="热水" type="热力" lineshp="RSLINE" pointshp="RSPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipeline_rl" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipeline_rl" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="rlgry" />

<Material name="方井盖" text="rlf" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="钢" text="pipeline_rl" />

<Model name="阀门" text="\管点模型\阀门\fm001.USX" />

</Item>

<Item name="SS" text="上水" type="给水" lineshp="SSLINE" pointshp="SSPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipelinegs" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipelinegs" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="jszlsy" />

<Material name="方井盖" text="jszlsf" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="PVC" text="pipelinegs" />

<Model name="阀门井" text="" />

</Item>

<Item name="TR" text="天然气" type="燃气" lineshp="TRLINE" pointshp="TRPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipelinerq" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipelinerq" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="platerq" />

<Material name="方井盖" text="qsf" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="PE" text="pipelinerq" />

<Model name="阀门井" text="" />

</Item>

<Item name="TV" text="电视" type="电信" lineshp="TVLINE" pointshp="TVPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipeline_ds" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipeline_ds" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="dxyxdsy" />

<Material name="方井盖" text="youxiandianshi_fang" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="光纤" text="pipeline_ds" />

<Model name="人孔" text="" />

</Item>

<Item name="WS" text="污水" type="排水" lineshp="WSLINE" pointshp="WSPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipelinews" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipelinews" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="pswsy" />

<Material name="方井盖" text="pswsf" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="PVC" text="pipelinews" />

<Model name="污水检修井" text="" />

<Model name="污篦" text="" />

</Item>

<Item name="YD" text="移动" type="电信" lineshp="YDLINE" pointshp="YDPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipelinedx" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipelinedx" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="dxydy" />

<Material name="方井盖" text="dxydf" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="光纤" text="pipelinedx" />

<Material name="PVC" text="pipelinedx" />

<Model name="人孔" text="" />

</Item>

<Item name="YS" text="雨水" type="排水" lineshp="YSLINE" pointshp="YSPOINT">

<Material name="DefaultContainerMaterial" text="pipelineys" />

<Material name="DefaultJointMaterial" text="pipelineys" />

<Material name="DefaultWellMaterial" text="well_zhuan" />

<Material name="DefaultPlateMaterial" text="psysy" />

<Material name="方井盖" text="psysf" />

<Material name="雨水篦子" text="bizi" />

<Material name="砼" text="pipelineys" />

<Material name="PVC" text="pipelineys" />

<Model name="雨水检修井" text="" />

<Model name="雨篦" text="" />

</Item>

处理一项数据就添加一项ITEM，可以增加或删除条目来控制处理的条目

如果哪一项有空缺填入对应的图片名不能有空，全部补充完成

- 批量处理

5.1数据准备

如图是处理好的三项数据

- 第一项是shapfile文件夹

- 第二项是配置文件

- 第三项是投影文件

这三项数据都是我们处理好的文件

打开批量数据处理工具

（1）点击选择配置文件加载我们配置好的XML文件

如果PIPE的路径设置出现问题就会报错，修改相应的地址直到不报错为止

（2）点击手工配置就会删除所有的值域映射然后进行重新配置

- 配置完成后点击生成任务文件

- 点击开始执行处理结束后选择生成后上传到虚拟机SDE

(5)点击后一项